福建省产品质量检验研究院监控系统设备购置设备需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备基本配置及技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福建省产品质量检验研究院监控系统 | 1台 | ### 一、概述 本次采购的监控系统在我院院本部使用，为本地监控，不接入电信全球眼平台，监控主机一套放在保安处。摄像机分别安装在5#5楼2台、6楼1台、1楼大厅1台、1楼建材样品门口通道1台，食品3#3楼1台、2楼1台，机械所3#1楼过道1台，塑胶所2#4楼1台。其余室外（12-15）台，共（21-24）台。需现场确认最终位置和数量，采用数字网络红外摄像机。录像机一台，高清液晶电视一台，安装在墙壁上，有利于保安时实监控。可清楚的监视公共场所。 二、系统主要单元技术参数要求 1、录像机 64路录像机一台，采用视音频编解码技术、嵌入式系统技术、存储技术、网络技术和智能等技术。它既可作为NVR进行本地独立工作，也可联网组成一个强大的安全防范系统。 可接驳符合ONVIF、PSIA、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机； 支持国标28181协议； 支持4K高清网络视频的预览、存储与回放； 支持H.265、H.264编码前端自适应接入； 支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能； 支持2个HDMI和2个VGA同时输出，支持4K高清分辨率输出； 全新的UI操作界面，支持一键开启录像功能； 支持面板触摸按键； 支持进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、声强突变、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动； 支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览； 支持最大16路1080p同步回放及多路同步倒放； 支持标签定义、查询、回放录像文件； 支持重要录像文件加锁保护功能； 支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期； 支持8个SATA接口，1个eSATA盘库，可用于录像和备份； 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6和RAID10； 双千兆网卡，支持双网络IP设定等应用； 支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能。 2、摄像机 采用300万像素网络红外摄像机，最高分辨率可达2048×1536@ 25 fps,可输出实时图像，采用ROI、SVC等视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活,超低码率，码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求。具体请看产品技术参数。 3、传输部分 使用光纤线揽，千兆光纤收发器、千兆交换机来传输，可保证数据不丢失，使用年限长久。 4、存储硬盘纠错 - 硬盘容量 3TB 纠错 纠错 - 磁头数量 6个 纠错 - 缓存 64MB 纠错 - 转速 7200rpm 纠错 - 接口类型 SATA3.0 纠错 - 接口速率 6Gb/秒 - 平均寻道时间 读取：<8.5ms - 写入：<9.5ms 三、其他要求 (1)应提供该产品的说明书。 (2)其它未提及的技术指标及功能，应满足有关国家标准、行业标准、产品技术说明书的要求。 (3)合同签订后，应能在1个月内供货并到现场安装调试。质保期（免费维修服务）2年。 |  |