附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管材不透光率标准滤光片 | 1套 (共4片) | 8300 | 30自然日 | 12个月 |
| 2 | 电池模拟器 | 1 | 4600 | 2周内 | 12个月 |
| 3 | 热电偶点焊机 | 1 | 1500 | 30自然日 | 12个月 |
| 4 | 立式冷藏陈列柜 | 3 | 4980*3=14940 | 30自然日 | 12个月 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1     管材不透光率标准滤光片技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T21300-2007 《塑料管材和管件 不透光性的测定》

二、技术指标：

1、能够配套管材不透光率测定仪（设备厂家：承德精密试验机有限公司 型号：BTG）使用；

2、标准吸光值：0.2，0.5，1.0，1.5，不确定度0.005；共4片，波长包含540～560nm；

3、以本单位名义送检中国计量科学研究院计量,且计量结果合格并提供计量证书。

合同包2     电池模拟器技术要求

一、电池模拟器技术指标：

1. 可检测 PCBA 待机电流； 
2. 具备充电、放电功能；
3. 6组电压设定记忆存储功能；

4. 高精度及高分辨率 1mV/1mA；
5. 3.5寸触摸液晶屏，支持参数直接输入；

6.具体参数优于或等于下表：

| 项 目 | 参数 | 规格指标 |
| --- | --- | --- |
| 输 出（放电） | 电压 | 0.1-20V |
|  | 电流 | 0-10A |
| 输 入（充电） | 电压 | 0.2-20V |
|  | 电流 | 0.1-10V/0-10A 10.01-20V/0-5A |
| 设定解析度 | 电压 | 0.1-5V: 1mV 5.01-20V: 5mV |
|  | 电流 | 1mA |
| 设定精确度 (@25°C±5°C) | 电压 | 0.1-5V: 0.05% +2mV 5.01-20V: 0.05% +10mV |
| 回读分辨率 | 电压 | 0.1-5.0V: 1mV 5.01-20V: 5mV |
|  | 电流 | 0-5.0A： 1mA 5-10A： 1.5mA |
| 回读精确度 (@25°C±5°C) | 电压 | 0.1-5V: 0.05% +2mV 5.01-20V: 0.05% +10mV |
|  | 电流 | 0-5.0A: 0.15% +4mA 5.0-10A: 0.15% +6mA |
| 负载调整率 | 电压 | <0.06% |
| 电源调整率 | 电压 | <0.05% |
| 纹波&噪音 | 电压 | 5mVp-p |

合同包3    热电偶点焊机技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T9651-2008

二、仪器设备需满足技术指标：

- 输入电源220VAC，内置熔端丝保护

- 焊接能力：Ф0.1 ～0.5mm线径，J、K、E、N 型热电偶

3. 调控装置：能量分档开关，剩余电量释放开关，指示灯

合同包4    立式冷藏陈列柜技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

/

二、仪器设备需满足技术指标：

容积>500L，温度范围：0～10℃。