附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管材不透光率标准滤光片 | 1套 (共4片) | 8300 | 30自然日 | 12个月 |
| 2 | 热电偶点焊机 | 1 | 1500 | 30自然日 | 12个月 |
| 3 | 四通道测温仪 | 1 | 600 | 30自然日 | 12个月 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1     管材不透光率标准滤光片技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T21300-2007 《塑料管材和管件 不透光性的测定》

二、技术指标：

1、能够配套管材不透光率测定仪（设备厂家：承德精密试验机有限公司 型号：BTG）使用；

2、标准吸光值：0.2，0.5，1.0，1.5，不确定度0.005；共4片，波长包含540～560nm；

3、以本单位名义送检中国计量科学研究院计量,且计量结果合格并提供计量证书。

合同包2    热电偶点焊机技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T9651-2008

二、仪器设备需满足技术指标：

- 输入电源220VAC，内置熔端丝保护

- 焊接能力：Ф0.1 ～0.5mm线径，J、K、E、N 型热电偶

- 调控装置：能量分档开关，剩余电量释放开关，指示灯

合同包3    四通道测温仪技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

DB 35/T 1668-2017

- 仪器设备需满足技术指标：

1、精度：0.1℃

- 符合DB 35/T 1668-2017标准要求。