附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （万元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WIFI无线测试仪 | 1 | 3.5 | 60自然日 | 2年 |
| 2 | 压力浸水试验设备 | 1 | 4.5 | 60自然日 | 1年 |
| 3 | 橡胶人工耳 | 1 | 1.75 | 60自然日 | 1年 |
| 4 | 直流稳压源 | 1 | 1.5 | 3个月 | 3年 |
|  | 功率计 | 1 | 1.6 |  |  |
|  | 温湿度监测仪 | 2 | 0.36 |  |  |
|  | 电子秤（大台面） | 1 | 0.3 |  |  |
|  | 红外测温仪 | 1 | 0.2 |  |  |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的80%。余结算金额20%，待正常使用三个月后无质量问题无息支付。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1     WIFI无线测试仪技术要求

一、基本功能：

- 手持式设计，单手操作

- 主机体积小于宽10 厘米 x长 20 厘米 x厚5 厘米）

- 主机体重小于600克（含电池）

- 供电方式支持可充电的锂电池

- 正常充满电工作时间大于 4 小时。正常充电时间小于 8 小时。

- 屏幕5寸以上，电容式触摸屏，像素满足480 x 800以上

- 可接外置电线，接口为反接保护型 SMA 连接器

- 支持USB B型接口，与电脑连接后进行报告管理

- 支持USB A型接口，支持报告存储到外置U盘

- 支持802.11ac 3 个流

- 支持网页认证接入网络。

- 支持按网络、接入点、信道和客户端进行无线网络分析，测量关键指标包括：信号水平、信噪比、安全类型和接入点数量，接入点连接的客户端数量，支持的速度、802.11n 和 802.11ac 功能等。

- ★支持自动测试，执行五项基本 Wi-Fi 测试并提供无线环境的合格/故障指示，同时识别一些常见问题，包括：

  - 802.11 利用率 – 报告802.11流量广播利用率最高的三个信道；

  - 非 802.11 利用率 – 报告非 802.11 广播利用率最高的三个信道；

  - 同信道干扰 - 报告同一信道上超过最低信号水平阈值的接入点数量最多的三个信道；

  - 相邻信道干扰 - 报告接入点可能受到相邻信道干扰的最严重三个信道；

  - 网络质量 - 检验覆盖率、干扰性、安全和连接到特定网络的能力，以及 DHCP 等关键网络服务的可用性，以及到指定网络目标的连通性

- 可按照认证类型将AP进行分类，例如已认证、非认证、邻居或 旗标等类型。在测试扫描期间，能够报告被标识为非法或者旗标的AP。

- 图形显示信道利用率，并显示Wi-Fi和非Wi-Fi实时利用率，快速确定信道是否被 802.11 Wi-Fi 流量和/或非 Wi-Fi 干扰和噪声过度使用，支持可视化信道重叠情况。

- 支持有线网络测试，诊断并测试以太网供电 (PoE)、到交换机的链路、DHCP、网关和网络连接。通过 CDP/LLDP/EDP 获取交换机的 VLAN、交换机名称和端口信息。

- 支持验证网络的吞吐量（需配合流量测试配件）

- 支持非Wi-Fi的干扰源检测和分类。

- 支持无线数据包抓包功能。

- 含外接定向天线，可定位非法AP

二、技术指标：

Wi-Fi 连接

802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac

工作频率

接收的信道频率

2.4 GHz 频段：2.412 – 2.484 GHz（信道 1 至信道 14）
5 GHz 频段：5.170 – 5.320 GHz, 5.500 – 5.700 GHz, 5.745 – 5.825 GHz （信道
34、36、38、40、42、44、46、48、52、56、60、100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140、149、153、157、161、165）

传输信道的频率：

2.4 GHz 频段
802.11b：2.412 – 2.484 GHz（信道 1 至信道 14）
802.11g/n 20 MHz BW (HT20):2.412 – 2.472 GHz（信道 1 至信道 13）
802.11n 40 MHz BW (HT40):2.422 – 2.462 GHz

★定向天线：反接保护型 SMA 连接器

三、其他要求

- 交货期：合同签订后60自然日内。

- 质保期：设备验收合格后24个月内免费维修保养(包含所有配件更换及差旅费等)，终身维护。

- 设备的安装调试及培训: 中标公司负责派技术人员来现场进行安装调试，并负责现场人员技术培训。

- 中标公司随时电话或书面为需方解答产品使用中出现的疑难问题，4小时内提供解决方案，在需方不能自行维修的情况下，2天内工程师必须到现场维修。

- 软件免费服务：提供设备相关软件终身免费升级服务。

合同包2  压力浸水试验设备技术要求

一、技术参数指标

1、适用于进行产品的IPX7/IPX8防水等级测试。

2、符合 IEC60529:2013《Degrees of protection provided by enclosures(IP Code)》、GB4208-2017《外壳防护等级(IP 代码)》14.2.8 条款及 GB7000.1《灯具 第一部分：一般要求与试验》9.2.9条款的要求。

3、罐体采用304不锈钢材质，高精度整体亚弧焊接成形，承压性好；外层镜面抛光，内层粗抛。

4、操作机箱采用不锈钢材料焊接成型，按键操作。

5、罐体外部连接透明管，外层贴有不锈钢尺，可以清楚观察到内部水位。

6、专用硅胶密封圈，弹性好，不易损。

7、设备上方罐盖采用8个带环螺丝固定（配送辅助钢棒）。

8、★罐体两边装配气缸升降装置，平稳升降，减轻用户的操作压力。

9、设备安装有安全阀，超过额定压力后自动泄压，防止操作人员操作不当，设定压力过高。

10、电控元件采用进口品牌（如：LS、松下、欧姆龙等）；气动元件采用台湾原装亚德克，保证设备的使用稳定性及使用寿命。

11、测试时间可设定为：0-999分钟，到达测试时间能自动停止供压，并自动排掉罐内空气，测试人员打开罐盖取出测试样品即可。

12、★压力显示：通过压力传感器显示压力，且可以自动稳定内部压力；压力传感器误差值为±0.002Mpa，显示精度为0.001Mpa。

13、进水和排水阀门安装在设备的底部位置。

14、设备外尺寸：约 长800*宽950*高1750mm

15、设备内尺寸：直径600*高1200mm

16、罐体壁厚：4mm

17、罐体材料：不锈钢

18、法兰厚度：25mm

19、法兰材料：不锈钢

20、设备重量：约 150KG

21、★罐盖打开方式：气缸升降

22、★压力控制方式：自动调节

23、★试验水深范围：0—50米

24、压力调整范围：0.00—0.5Mpa

25、安全阀排气压力：0.55Mpa

26、最大极限压力：0.6Mpa

27、测试时间设定范围：0-999 min

28、保护装置：压力安全阀保护，漏电开关保护

29、压力调整方式：传感器设定数值。

二、其他要求

1.交货期：合同签订后60自然日内。

2.质保期：设备验收合格后12个月内免费维修保养(包含所有配件更换及差旅费等)，终身维护。

3.设备的安装调试及培训: 中标公司负责派技术人员来现场进行安装调试，并负责现场人员技术培训。

4.中标公司随时电话或书面为需方解答产品使用中出现的疑难问题，4小时内提供解决方案，在需方不能自行维修的情况下，2天内工程师必须到现场维修。

5.软件免费服务：提供设备相关软件终身免费升级服务。

合同包3     橡胶人工耳技术要求

一、橡胶人工耳技术指标：

1.★可配合B&K 3560C和B&K的4128人工头进行插入式耳机测试。

2.★符合EN50332系列标准中规定的人工耳结构。

3.采用模拟人耳圆滑导角的设计，测试插入式耳机数据具有良好的再现性。

合同包4   直流稳压源等设备技术要求

一、直流稳压源技术参数指标

1、电压：0-60V

2、电流：0-25A

3、功率：600W

4、负载调节率：电压±≤0.01%+30mV，电流±≤0.1%+10mA

5、设置和回读分辨率：电压1mV，电流1mA

6、回读精度：电压±≤0.03%+5mV，电流±≤0.1%+25mA

7、纹波（20Hz-20MHz）：电压≤20mVp-p，电流≤15mArms

8、显示屏：高可见度的真空荧光VFD显示屏

9、★可按照程序预设数据库所编的电压电流值输出

10、可设置定时输出时间（0.1-99999.9秒钟）

11、支持前后面板输出

12、具备过压、过流、过热保护功能

13、★通讯接口：RS232/USB/GPIB/RS485，支持SCPI协议

二、功率计技术参数指标

1、★设备配置：功率计主机，专用测量治具，电源线，光盘（含用户手册、通讯协议），USB直连数据线，30A测试线，10A测试线

2、★显示：4.3英寸以上（含4.3英寸）TFT液晶屏

3、可自由设定屏幕显示矩阵列数及常用量测参数值显示

4、测量量程

5、电压：0～600Vrms

6、电流（直接输入）：0～20Arms

7、电流（传感器输入）：50mV、100mV、200mV、500mV、1V、2V、2.5V、5V、10V

8、测量带宽：100kHz

9、测量功能：电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、相位差、频率、电压最大和最小值、电流最大和最小值、峰值因数、积分、谐波测量

10、直流电压和电流最高精度：±（读数的0.1%+量程的0.2%）

11、交流电压和电流最高精度：±（读数的0.1%+量程的0.1%）

12、有功功率最高精度：±（读数的0.1%+量程的0.1%）

13、谐波测量：PLL同步法

14、具有谐波量测功能，量测方式分为柱状比例和列表形式

15、★最大到50次的谐波成份分析功能

16、提供USB外围设备接口，用户可将数据保存到外部储存介质

17、积分功能可计算买/卖电能

18、★内置USB、GPIB、RS232和以太网通信接口，通讯协议：SCPI

三、温湿度监测仪技术参数指标

1、温度量程：-40℃～85℃

2、温度测量精度：21℃-25℃：±0.3℃，其他温度范围：±0.5℃

3、湿度量程：0%-100%RH

4、湿度测量精度：10%-85%RH：±3%RH，其它湿度范围：±5%RH

5、内置存储单元，自动保存数据

6、外置温湿度一体化探头

7、★可通过USB和专用软件进行电脑连接，上传数据

四、电子秤（大台面）技术参数指标

1、平板型台面大小：1米*1米

2、称重范围：1000kg

3、★分辨率：0.1kg

五、红外测温仪参数指标

1、★测温范围：-32-600℃

2、精度：±1%或1℃，取较大值

3、发射率：可调

4、距离系数比：20：1

5、重复性：±0.5%或0.5摄氏度，取较大值

6、光谱响应：8-14um

7、背光显示屏：有

8、激光显示：有

9、高低温报警：有

10、显示方式：最大/最小/平均值

11、防摔：3米

12、★防尘/防水：IP54

13、电池寿命：开启激光和背光30小时

| 附件2 投标人报名表 |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 （编号及合同包号） |  |
| 报名投标单位名称及盖章 |  |
| 报名投标单位联系人及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |

附件3                       评分标准

各投标人的总评分=A+B+C，其中价格分A为45分, 技术分B为43分,商务分C为12分。具体评分细则如下：

| 序号 | 评标项目 | 评标 权重 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | A投标价格 评分 45分 | 45分 | A＝T0/Tn×45 A：投标人的报价得分 Tn：投标人的评标价 T0：评标基准价，取所有有效投标中最低的评标价为投标基准价，有效投标指经评审响应招标文件资格和技术/商务要求并低于采购人控制价的投标 *计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 二 | 技术部分评分B（满分43分，B=B1+B2+B3）技术部分最终得分低于技术部分总分70%（含70%）的投标人，视为未实质性响应招标文件要求，为无效标处理。 |  |  |
| B1 | 设备性能、技术参数和设备质量 （满分35分） | 35分 | 根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项基本要求（附件1项目预算及采购要求中具体技术要求细项条款要求）的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评议评分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得35分。有负偏离情况的，评标委员会将根据该技术参数的负偏离对所投标设备的使用影响程度进行以下扣分： 标注“★”号的技术参数有一个或一个以上“★”不满足的，则视为无效投标。未标注“★”号的技术参数每负偏离一项扣2分，本项得分低于25分的视为技术参数实质性不满足招标文件要求，无效标标处理。 |
| B2 | 产品的佐证资料 （满分4分） | 4分 | （1） 彩页资料完整且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能得4分； （2）彩页资料或相关复印件仅能部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得2分； （3）无提供彩页资料，或提供的彩页资料与所投设备的规格型号不一致，或彩页资料及相关复印件不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能为0分； |
| B3 | 产品配置、技术先进性 （满分4分） | 4分 | 横向比较所投产品的技术先进性、配置的合理性、齐全性、备件提供情况，由评标专家在0-4之间评分。 |
| 三 | 商务部分评分C（满分12分，C=C1+C2+C3） |  |  |
| C1 | 业绩情况 （满分6分） | 6分 | 评委会根据所提供的投标产品近三年（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类设备的销售业绩情况进行打分，每提供一份得1分，满分6分（其中合同占3分、验收报告占3分）。招标人需提供采购合同文本复印件,以及能证明该业绩项目采购人验收合格的相关文件复印件。原件备查。 |
| C2 | 质保期 （满分3分） | 3分 | 投标人所投设备的保修期必须满足招标的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得3分。未增加保修期的不得分。 |
| C3 | 售后服务、 技术培训 承诺 （满分3分） | 2分 | 根据投标人对其售后服务的专业性、可能性、快捷性及维修响应时间、维修方式、质保期后维修服务的项目及费用承诺）由评标专家在0-2分之间打分。 |
|  |  | 1分 | 根据投标人提供的培训方案的可行性、合理性、实用性等方面情况，由评委在0-1分之间进行打分，未提供技术培训承诺的视同响应招标文件要求，本项得0分。 |