附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑显示器 | 1 | 1800 | 1周 | 1年 |
| 2 | 超声波清洗机 | 1 | 7500 | 1个月 | 2年 |
| 3 | 雷电冲击调波电阻 | 1套 | 9800 | 1个月 | 2年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1  电脑显示器技术要求

- 参数要求：

- 显示器推荐品牌：三星、飞利浦、明基、戴尔、华硕

- 屏幕尺寸：25寸；

- 屏幕类型：LED;

- 可视角度：178°；

- 内置音箱：有或有音频接口

- 响应时间：小于等于5ms；

- 分辨率： 1920*1200及以上

- 接口：VGA1个、DVI1个、HDMI1个、DP1个； USB接口：2个及以上

- 是否触摸屏：非触摸屏；

10、   曲率：非曲面；

11、   宽屏：是；

二、设备必备装置

显示器*1、底座*1、电源线*1

合同包2 超声波清洗机技术要求

- 技术参数

★1、用于清洗筛网，容积：≥10L。

2、仪器尺寸：≤480×400×300（mm）。

3、内槽为圆形设计，直径：≥260mm。

4、静音设计：工作噪音低于60db。

5、主机：机身耐腐蚀ABS或耐药涂层，内槽304不锈钢。

6、超声频率及功率：≥40kHz，≥400W。

7、注/排水：电控注排水。

★8、加热控制：室温-80℃可调，加热功率≥400W，水温实时显示。

9、时间控制：数字定时0~480分钟，连续可调，剩余时间实时显示。

★10、控制方式：微电脑触摸屏菜单控制，≥7寸LCD彩屏显示。

★11、配备清洗液连续过滤装置，确保清洗干净无颗粒。其组成部分不超过2个部件，非玻璃材质，适用45~50mm直径滤膜及GL45瓶口，具备自密封功能，无需外力夹持。

二、配置要求

1、超声波清洗机主机          1台；

2、提篮                      1个；

3、清洗液过滤装置            1套；

4、进出水橡胶管及转接头      1套；

合同包3    雷电冲击调波电阻技术要求

一、仪器设备需满足技术指标：

▲1、波头电阻 20Ω、40Ω各2个；波尾电阻 100Ω、200Ω各2个，400Ω 1个；

▲2、双层无感；

▲3、调波电阻的结构尺寸应能满足现有雷电冲击设备的尺寸要求，且不得影响原设备系统使用功能，能与原系统配套使用。

现有雷电冲击设备：北京华天机电研究所有限公司 CDYL-200kV/10kJ

二、设备必备配置

1、波头电阻 20Ω、40Ω各2个

2、波尾电阻 100Ω、200Ω各2个，400Ω 1个