附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板电脑 | 3 | 2500*3=7500 | 2周 | 1年 |
| 2 | 热敏型抽样单 | 30 | 325*30=9750 | 1周 | 字迹10年以上保存期 |
| 3 | 车载冰箱 | 3 | 3200*3=9600 | 30天 | 1年 |
| 4 | 测量显微镜（数显型） | 1 | 9800 | 3周 | 2年 |
| 5 | 电子天平 | 1 | 3000 | 1个月 | 2年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1 平板电脑技术参数

- 内存大于4GB,存储内存大于64GB;

- 分辨率不低于2560 × 1600；

- 后置摄像头不低于1300万像素；

- 机身尺寸8到9寸；

- 待机时间长；

- 自动对焦、闪光功能；

- 安卓系统；

- 适用于国抽系统。

合同包2  热敏型抽样单技术要求

型号规格：500张/包
1、80克/M2（平方米）
2、字迹10年以上保存期（附证书）

合同包3   车载冰箱技术要求

|  | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 容积（升） | 100 |
| 2 | 输入电源方式（2种） | DC12V；AC220V-240V |
| 3 | 温度显示 | 液晶屏数显 |
| 4 | 温度控制范围 | +10℃ ~ -18℃ |
| 5 | 压缩机类型 | DC12-24V |
| 6 | 低电压保护/保险管 | 带低电压保护/10A保险 |
| 7 | 输入反向保护 | 带输入反向保护/10A保险 |
| 8 | 箱体防护 | 不锈钢防护 |
| 9 | 外形尺寸要求 | 长度≤830mm，高度≤600mm |
| 10 | 净重要求(kg) | ≤25 |

合同包4  测量显微镜（数显型）技术要求

一、仪器设备需满足技术指标：

1．总则

1.1本技术规范适用于福建质检院测量显微镜（数显型）项目，它提出了设备的性能、结构、安装与调试、试验和试运行等方面的技术要求。

1.2本技术规范提出的是最低的技术要求，并未规定所有的技术要求和使用的标准，乙方应提供一套不低于本技术规范和工业标准要求的优质产品和其相应的服务。相关设备招标订货可依据此技术规范要求，但不限于此技术规范。

1.3测量显微镜（数显型）用于电线电缆绝缘尺寸测量。

1.4本技术规范经甲、乙双方确认后作为订货合同的附件，具有与合同等同的法律效力，随合同一起生效。

1.5本技术规范内未尽事宜可以用书面形式通知对方，经协商同意后，双方签字列入附件同样生效。

1.6设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，乙方保证甲方不承担有关设备专利的一切责任。

1.7 招标过程中提出的差异或补充，经甲乙双方签字确认，作为合同的一部分列入合同条款。

- 2．技术指标

★2.1 显微镜放大倍数：25X、100X；

★2.2 测量工作台读数装置：X轴移动测量范围不小于：50mm，Y轴移动测量范围不小于：13mm，测微器分度值：0.001mm；

测量台转动范围：不限；测量台刻度盘分度范围：0°-360°；测量台刻度盘分度值：1°；

★2.3 测量精度：仪器示值误差不超出±（5+L/15）微米，L为被测件长度（mm）；

★2.4 仪器主要尺寸：测量台与物镜间的最大距离不小于：80mm；测量工作台直径不小于：120mm；

★2.5 光源：上下可调光源各1只。

二、设备必备配置：

测量显微镜（数显型）    1台

上下可调光源         各1只

合同包5     电子天平技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

QB/T 4699-2014 电吹风能效等级及测试方法

二、仪器设备需满足技术指标：

▲1、量程: ≥3000g；

▲2、精度：0.02g或更高；

▲3、称盘尺寸：≥200mm×190mm；

4、液晶显示

5、电源：220V/50Hz；

三、设备必备配置

电子天平1台