附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 声级计 | 1 | 1200 | 15工作日 | 1年 |
| 2 | 微电脑高频逆变电焊机 | 1 | 8000 | 15工作日 | 1年 |
| 3 | 不透水性测试仪 | 1 | 4000 | 20工作日 | 1年 |
| 4 | 水准仪 | 1 | 6000 | 20工作日 | 1年 |
| 5 | 无线路由器 | 4 | 500*4=2000 | 10工作日 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1   声级计技术要求

一、仪器设备需满足技术指标：

1、测量范围

A LO (Low) - Weighting: 35- 100dB
A HI (High) - Weighting: 65-130dB
C LO (Low) - Weighting: 35- 100dB
C HI (High) - Weighting: 65-130dB

2、分辨率：0.1dB

3、频率范围：31.5Hz to 8KHz

4、准确度：±2dB

5、重作范围：65dB

6、权衡网络频率：A、C

7、麦克风：极化电容式麦克风

8、校正：内部94.0Db位置校正

9、显示器：3 1/2 digitals

10、电源：one 9V battery

11、尺寸：240mm(L)x68mm(W)x25mm(H)

12、重量：215g

13、附件：皮套, 测试棒, 电池, 使用说明书, 防风

合同包2 微电脑高频逆变电焊机技术要求

- 仪器设备需满足技术指标：

1、输入电源:AC 220V/50Hz10%

2、输出功率:10K

3、驱动形式:脚踏

4、输出信号:光电开关

5、焊接电流:0-99可调

6、焊接时间:1.0-3.0(mS)

7、电极加压力:0.5-4kgf

8、电极直径:∮3

9、电极行程:15mm

10、控制:微电脑控制

合同包3   不透水性测试仪技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T 16777-2008《建筑防水涂料试验方法》

GB 18243-2008  《塑性体改性沥青防水卷材》

GB 18242-2008  《弹性体改性沥青防水卷材》

GB/T 328.10-2007 《建筑防水卷材试验方法 第10部分：沥青和高分子防水卷材 不透水性》

二、仪器设备需满足技术指标：

2.1、试验压力：0-0.6MPa；

2.2、试验试件数：3件；

2.3、透水盘内径：φ92mm;

★2.4、电气自动加气加压；

★2.5、自动保压；

2.6数显计时

三、仪器设备必备配置：

3.1、七孔透水盘×3个；

3.2、十字透水盘×3个；

合同包4    水准仪技术要求

一、主要技术参数：

1、水准仪每公里往返测量高差标准偏差：≤0.8mm

2、水准仪望远镜：正像

3、水准仪放大率：38×

4、水准仪镜口径：50mm

★5、水准仪最短视距 ≤1.6m

6、水准仪安平精度 ≤±0.3″

★7、水准仪圆水准器灵敏度≤10′/2mm

8、水准仪安平时间：≤2s

★9、配套具有nava gps office系统软件功能的GPS

二、主要配置

1、主机  1套

2、需配备项目相关的附件和配件

合同包5   无线路由器技术要求

需支持5GHz，2.4GHz频段，支持IPV6,IPV4，传输速率1000M以上，支持WIFI6协议，穿墙能力强。

推荐品牌：华为、小米、TP-LINK