附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢餐具耐腐蚀试验机 | 1 | 16000 | 10天 | 1 年 |
| 2 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 1 | 16000 | 10天 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1   不锈钢餐具耐腐蚀试验机技术要求

- 仪器设备需满足检测标准情况：

1.《不锈钢餐具》  GB/T 15067.2-2016

二、仪器设备需满足技术指标：

1）箱体夹具材料：热塑性材料；

2）测试速度:2～3次/分钟；

3）测试时间: 6小时；

4）沉降行程可调；

5）放大镜：4倍放大镜；

6）可耐溶液：1%NaCl溶液；

7）温度范围: 60℃2℃；

8）外形尺寸: 长≥780mm；宽≥700mm；高≥2070mm；

三、设备配置要求：

- 仪器主机       1台

- 说明书         1份

四、其他要求

- 交货期：合同签订后10自然日内。

- 质保期：设备验收合格后12个月内免费维修保养(包含所有配件更换及差旅费等)，终身维护。

- 中标公司随时电话或书面为需方解答产品使用中出现的疑难问题。

合同包2   电热恒温鼓风干燥箱技术要求

- 用途概述 
供工矿企业、化验室外、科研单位等作干燥、烘焙、熔腊、灭菌之用。

- 产品特点 
1、箱体采用优质钢板，工作室采用304不锈钢板。
★2 、微电脑智能控温仪，具有设定，测定温度双数字显示、定时、功率抑制和PID自整定功能，控温精确、可靠。 
★3 、热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适的风道组成，工作室内温度均匀。

4、采用新型的橡胶密封条，能长期高温运行，使用寿命长，便于更换。

★5、超温报警系统，超过限定温度，仪表可进行声光报警并切断加热管电源，保证实验安全运行不发生意外。

★6、具有可嵌入式打印机，可将不同时间的温度打印记录下来，方便查询全过程温度控制情况；或RS-485通讯接口，方便连接打印机或计算机扩展功能。

★7、具有独立限温报警系统，当发生超温报警时，切断加热管电源，增加双重安全保护的扩展能。

★8、具有加装短信监控报警系统。当使用人员若不在现场，设备发生故障时，系统及时采集故障信号，通过短信第一时间送到指定接受人员的手机上，确保及时排除故障，恢复试验，避免造成意外损失的扩展功能

| 电源电压 | 380V.50Hz |
| --- | --- |
| 控温范围 | RT+10~200 ℃ |
| 温度波动 | 小于或等于± 1 ℃ |
| 消耗功率 | 小于或等于3700W |
| 工作室尺寸 | 大于或等于800*600*1300mm |
| 标配含搁板 | 大于或等于3块 |

★9、主要技术参数