附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （总价，元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 量规 | 1 | 16000 | 30天 | 2年 |
| 2 | EMC测试机柜 | 4 | 22000 | 14天 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    量规技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况

GB/T 1002-2021《家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸》

GB/T 2099.1-2021《家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求》

二、仪器设备需满足技术指标

材质：钢

表面粗糙度、硬度、平行度、垂直度和对称度等要求应符合GB/T 1002-2021第5.1.1条内容。

| 序号 | 量规名称 | 基本参数 | 尺寸要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单相两极插头量规 | 250V、 ≤10A | 按GB/T 1002-2021图 8要求 |
| 2 | 单相两极带接地插头量规 | 250V、 ≤10A/16A | 按GB/T 1002-2021图 9要求 |
| 3 | 单相两极插座通规 | 250V、 10A | 按GB/T 1002-2021图 10要求 |
| 4 | 单相两极带接地插座通规 | 250V、 10A/16A | 按GB/T 1002-2021图 11要求 |
| 5 | 单相插座单插销孔止规 | 250V、 10A/16A | 按GB/T 1002-2021图 12要求 |
| 6 | 单相两极插座不接触规 | 250V、 10A | 按GB/T 1002-2021图 13要求 |
| 7 | 单相两极带接地插座不接触规 | 250V、 10A/16A | 按GB/T 1002-2021图 14要求 |
| 8 | 单相两极插座接触规 | 250V、 10A | 按GB/T 1002-2021图 15要求 |
| 9 | 单相两极带接地插座接触规 | 250V、 10A/16A | 按GB/T 1002-2021图 16要求 |
| 10 | 温升夹紧元件 | 10A 二极，10A 三极，16A 三极 | 按GB/T 2099.1-2021图44要求 |

三、设备必备配置

量规1套(详见二、技术指标的要求)

合同包2     EMC测试机柜技术要求

- 技术指标：

（1）、规格尺寸600mm*800mm*1600mm（32U）。

（2）、技术要求，主体框架采用2.0mm厚度的钢板制作，总体承重500公斤，表面处理采用喷粉灰白色。

（3）、标准配置如下：

A、1U面板3件，采用1.5mm厚度的钢板制作，表面处理采用喷粉灰白色。

B、2U面板3件，采用1.5mm厚度的钢板制作，表面处理采用喷粉灰白色。

C、4U面板2件，采用1.5mm厚度的钢板制作，表面处理采用喷粉灰白色。

D、L型滑轨5套，采用1.5mm厚度的钢板制作，表面处理采用喷粉灰白色。

E、层板3套，采用1.5mm厚度的钢板制作，表面处理采用喷粉灰白色。

F、风扇盒1套，（含6个风扇）、通风散热，220V供电。

G、电源盒1套， 控制机柜电源输入输出，220V,16A，2P。

H、机柜排插1个，电源输入输出，220V，16A，8个插座位。

I、脚轮4个，万向带刹车，尼龙材质每个承重150公斤。

J、抽屉1套