附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （总价，元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开水器（含净水器） | 2 | 10000 | 10天 | 1年 |
| 2 | 生化培养箱 | 3 | 29500 | 30天 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    开水器（含净水器）技术要求

- 额定电压：380V或220V；

- 内胆容量：大于等于30L，304不锈钢内胆；

- 出水量：大于等于50L/H出水量；

- 加热方式：步进式加热，防千滚水、防阴阳水；

- 水龙水：按压式水龙头，水龙头阀体材质为不锈钢SUS304,水龙头硅胶密封座材质为硅橡胶。

- 外壳材质：不锈钢+烤漆涂层，防腐蚀防印痕防反光。

- 其他要求：桌上型、双出水口、数显温度、带净水器、防触电、防干烧（缺水时自动停止加热）。

- 净水器过滤等级不低于二级，换芯无需工具，每套开水器多配套1份净水滤芯更换。

- 费用包安装及完成安装调试成功所需的所有材料。

合同包2  生化培养箱技术要求

1.	控温范围：0～60℃

2.	温度分辨率：0.1℃

3.	温度波动度：≤±0.5℃（测试点为36℃）

4.	温度均匀度：≤±2℃（测试点为36℃）

5.	内胆尺寸(mm)W×D×H: ≥540×460×1000

6.	外形尺寸(mm)W×D×H: ≥637×662×1590

7.	循环风扇速度三档调速控制，避免了试验过程中由于风量过大而导致样品的挥发

8.	液晶屏幕显示，菜单式操作

9. 微电脑PID温度控制器，控温精确可靠，波动少，带定时功能。定时范围：0～9999min。

10. 载物托架；≥3块。