附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RS射频开关 | 1套 | 27690 | 12周 | 1年 |
| 2 | wifi射频开关 | 1套 | 21000 | 8周 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    RS射频开关 技术要求

射频开关 1台

1、工作频率：DC~6GHz
2、通路配置：2进1出
3、通道损耗：≤0.5dB
4、驻波比：≤1.5
5、通道隔离度：≥60dB
6、控制接口：LAN
7、机箱尺寸：19"*2U*500mm
8、射频接口：Nf

频率80M-3GHz，功率＞300W

频率3-6GHz，功率＞100W

需能集成EMC32及其他自研测试软件，网口控制，接口位于开关背面，大小匹配标准机柜2U。

配件：

- 大功率射频电缆，DC-8GHz，功率300W，Nf~DIN716m，1.1米，1根；

- 大功率射频电缆，DC-8GHz，功率300W，Nm~Nm，0.7米，2根；

- 大功率射频电缆，DC-8GHz，功率300W，Nm~Nm，2米，1根；

- 射频接头 2.92mm(f)-2.92mm(f)，26.5GHz ，2个。

合同包2   wifi射频开关 技术要求

射频开关：1台

1.工作频率：DC-18GHz；

2.通路配置：单刀8掷*2；

3.插入损耗：

DC-4GHz≤0.2dB；4-8GHz≤0.3dB；

8-12.4GHz≤0.4dB；12.4-18GHz≤0.8dB；

4.驻波比：

DC-4GHz≤1.2；4-8GHz≤1.3；

8-12.4GHz≤1.4；12.4-18GHz≤1.6；

5.通道隔离度：

DC-4GHz≥75；4-8GHz≥65；

8-12.4GHz≥60；12.4-18GHz≥60；

6.控制接口：光纤接入（外置光电转换盒转GPIB和LAN接口，PC端可通过GPIB或者LAN口进行控制）；

7.机箱尺寸：外观尺寸：≤100 *150 * 70 mm；

8.射频接口：SMA。

9.切换时间：≤20毫秒

10.电磁兼容：控制电路需增加屏蔽设计，满足EN 300328、EN303687、EN301893、GB/T9254.1 B级限值余量10dB以上要求；

11.需兼容实验室现有EMI测试软件、辐射杂散测试软件及自研软件自动化控制

配件：

1．射频转接器2.92mm(m)-2.92mm(m),26.5GHz 1个；

2．射频转接器2.92mm(m)- SMAf,26.5GHz 1个。