附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （总价，元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10米跌落测试台 | 1 | 29500 | 15个工作日 | 3年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    10米跌落测试台技术要求

- ★满足GB 42590-2023《民用无人驾驶航空器系统安全要求》中第5.6条款整和跌落的要求。

- 跌落台应保证无人机到地高度不小于10米，可承载重量不低于5公斤。.3高度和伸展长度应采用直动伸缩枉设计，高度伸缩杆室少保证3采-10米范围丙可调节。长度伸缩范闱至少1米~2米。

- 长度伸缩杆应真有远距离泄放装置，可以远距离操控开钩和关钩。

- ★采用刚性结构设计，结构稳固，不可出现吊起无人机后倾倒的情祝。

- 升降杆收拢高度要求：收拢后为2.4m±10mm

- 升降杆升高高度要求：10m±20mm

- ★节数与直径要求：6节，最外节直径160mm，最内节内径60mm

- 负载要求：桅杆顶部单侧横杆2m长，横杆顶端悬挂5kg重量

- 升降杆杆体材质要求：管材必须是铝合金制造，表面硬质阳极氧化处理

- 其他结构件材质要求：杆体其他结构件也需采用铝合金或不锈钢制造

- 工艺要求：桅杆各节的上升定位片、活塞、底盖与杆体管材应采用焊接工艺

- 升降杆密封要求：升降杆每节的密封圈需要两级，密封性能需要电脑联机气压检测记录

- 防转要求：升降杆杆体须有全长防转动外键，配合间隙不大于1mm

- 锁定要求：升降杆每运动节需由抱闸式机械锁定装置，可在行程的任意高度锁定桅杆

- 支撑要求：升降杆需采用四角支撑方式，主支撑件（护框/撑杆/撑腿等）也需使用铝合金或不锈钢制造，支撑杆需可调。

- 运输要求：升降杆与支撑部分应便于车载运输，升降杆杆体应带有保护框架

- 现场移动要求：产品应配有轻便型轮架车，以便于升降杆与支撑部分在运送到指定地点后，架设前可以短距离现场移动。

- 防风要求：产品需配置有两层纤绳，每层四个方向。

- 升降动力要求：升降杆需为气动升降杆，气泵流量不小于40L/min，供电为DC12V

- 控制要求：气泵及其他控制电路应集成在一个防水的控制箱体内，防水等级IP54。

- 对制造商的要求：升降杆的制造商需为专业生产气动桅杆的企业，并具有10年以上的生产经验。