附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （总价，元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灯座量规 | 1 | 27000 | 30天 | 2年 |
| 2 | 内部电源线弯折试验机 | 1 | 29800 | 30天 | 2年 |
| 3 | 防虹吸观察设备 | 1 | 29800 | 30天 | 2年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1 灯座量规的技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况

GB/T 1483.1-2008《灯头、灯座检验量规 第1部分：螺口式灯头、灯座的量规》

二、仪器设备需满足技术指标

1、E27灯座量规

止规：GB/T 1483.1-7006-26-4

防灯泡颈部损坏及接触性能规：GB/T 1483.1-7006-21-5

防止意外触电性能规：GB/T 1483.1-7006-22A-5

检查灯座侧触片回弹性的量规I：GB/T 1483.1-7006-22C-1

检查灯座内侧触片回弹性的量规Ⅱ：GB/T 1483.1-7006-22D-1

检查灯座侧触片刃口的量规：GB/T 1483.1-7006-22B-1；

2、E40灯座量规

通规：GB/T 1483.1-7006-25-7

止规：GB/T 1483.1-7006-26-4

接触性能规：GB/T 1483.1-7006-23-3

防意外触电性能规：GB/T 1483.1-7006-24-3。

合同包2  内部电源线弯折试验机技术要求

小家电内部引线弯曲试验机是按IEC60335－1：23.3、GB4706.1：23.3等相关标准设计的专用试验机，用于对正常使用或在用户维护保养中能彼此相互移动的器具不同零件，其电气连接和内部导线进行耐弯曲试验，本设备拥有高精度数字仪表，高性能数字变频，精准速度调节，多功能组合夹具，弯曲角度自由调节，3KW大功率输出，适用于多数小家电电器的试验要求。

弯曲角度：≥180°；

弯曲速率：30次/min；

输出最高电压：240V；

最大输出功率：3KW；

弯曲速度：5～60次/分 速度可调；

符合标准：IEC60335－1：23.3、GB4706.1：23.3、IEC60065、IEC60950等：

合同包3   防虹吸观察设备技术要求

1、★设备应符合标准GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分通用要求》第22.48条、IEC61770；

2、试验用途：用于进水阀防虹吸性能测试；

3、试验范围：家用和类似用途打算连接到水源的器具；

4、★测试原理：通过设备的抽真空系统模拟供水管道发生的真空状态，以检测进水阀有无虹吸现象发生。在样品与设备真空机之间有一个透明容器，目的用于收集虹吸测试失败时收集吸入的水流，以保护真空机不被损坏，通过设备的抽真空系统模拟供水管道发生的真空状态，以检测进水阀有无虹吸现象发生；

5、设备结构：设备能方便地将家用电器样品与设备连接起来；

6、设备外形尺寸（W×H×D）：≤1200×600×1300（mm）；

7、设备重量：≤110kg；

8、供电电源：AC220V±10%/50-60Hz；

9、工位：单工位；

10、▲电气控制方式：≥7寸人机触摸界面操作；PLC智能集成控制；

11、驱动方式：真空泵驱动；

12、▲真空产生方式：叶片式真空泵。系统最大真空度：≥0.085Mpa。真空度由压力表显示，精度≤±0.017，操作时间设定：0-9999.9s可任意设定，分辨率0.1s；

13、真空罐容积：≥20L；

14、进水口/出水口/排水口：≥1/2寸。