耐扭力试验装置 购置设备需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备基本配置及技术要求（对应检测标准） | 符合标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐扭力试验装置试验装置 | 1台 | 1、型式： 1）该设备应由固定样品用的底座、施力装置、扭动装置、吊装样品用的搬运滑轮、可移动的梯子等组成，相关尺寸应符合GB 7251.5-2008中8.2.101.1.3试验条款的规定。 2）该设备能够兼容以下尺寸的试验电箱：最大为900 mm×600mm×1600mm;最小为300mm×200mm×600mm。 3）扭动装置由60 mm×60 mm×5 mm的角铁制作而成，可水平旋转，其两臂垂直部位尺寸为：100mm。 4）设备外观应美观，设备结构应合理，便于操作，方便计量，方便调节，方便试验数据的设置与观察；设备用料应能够抗氧化；设备选用的标准配件应符合对应的国家标准。 ## 2、设备运行方式 设备底座应能按照GB 7251.5-2008中8.2.101.1.3条的规定固定以下尺寸的试验电箱：最大为900 mm×600mm×1600mm;最小为300mm×200mm×600mm。被试成套设备要牢牢地固定在其底座之上，而扭动装置与成套设备的顶部和壁部牢固接触。调整X,Y,Z三轴，施力装置通过扭动装置对电箱顶部平稳地施加GB 7251.5-2008中8.2.101.1.3条规定的力，持续30s。 ## 3、参数要求 1）施力装置能够施加2×1000N的力，持续30s； 2）扭动装置由60 mm×60 mm×5 mm的角铁制成,两臂垂直部位尺寸为：100mm; 3）能够对以下尺寸的样品进行耐扭力试验：最大为900 mm×600mm×1600mm（宽*深*高）;最小为300mm×200mm×600mm（宽*深*高）。 4）精度±5%。 | GB 7251.5-2008中8.2.101.1.3 |