体育场馆用光度测量系统设备购置及设备需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备基本配置及技术要求（对应检测标准） |  | 其他要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 技术要求 | 对应的检测标准 |  |
| 1 | 多视场瞄点式亮度计 | 1套 | 1) 测量功能：亮度； 2) 光度探测器匹配精度：标准级； 3) 亮度测量允许误差：±2.5%读数+1 个字（按国家计量检定规程JJG211-2005）； 4) 亮度测量范围（cd/m2）:0.0001-4000,000 5) 标准镜头（无辅助镜）焦距：85mm； 6) 测量距离：0.4m～∞； 7) 观察视场角：80； 8) 测量视场角：2°/1°/0.2°/0.1°； 9) 0.4m 处可分别实现被测目标直径为11/5.6/1.1/0.55 mm； 10) 供电：电池、交流220V 供电适配器； 11）RS-232-C 串行通讯接口，可在计算机中进行数据的的存储、分析、打印。 | JGJ 153-2007《体育场馆照明设计及检测标准》 | 1）质保期：一年； 2）交货期：合同签定之日起30天内到本院； 3）一月内验收不能满足上述技术要求的不予付款且不予退货； 4）设备需提供校准报告（具备CNAS认可的能力） |
| 2 | 光谱彩色照度计 | 1套 | 1） 光谱范围：(380～780) nm 2） SBCT：Yes 3） 感光面：(Ф8+Ф3.5)mm 4） 波长准确度：±0.5nm 5） 照度准确度：3%读数+1 个字 6） 杂散光：< 0.3% 7） 积分时间：5 ms - 60000 ms 8） 照度范围：0.1 lux～200 klux 9） 色温范围：1000 K~100000 K 10）色品坐标准确度：±0.001（相对于稳定度优于±0.0001 的 标准光源和NIM 溯源值） 11） 显色指数：Ra;Ri (i=1～14)(特殊可计算 R15） 12） 供电方式：锂电池（3.7V），连续运行时间4 小时以上 13） 通讯方式： 主机-探头 RS232&USB（蓝牙选配）主机-上位机 USB （WIFI 选配） 14） 数据存储： 4G SD 卡（特殊可定制） 15） 重量(含电池)： ≤200 g |  |  |
| 3 | 光源频闪测量系统 | 1套 | 1） 最高采样速率：最快 10M 的高速 A/D； 2） 光度探测器：高精度，V（λ）修正达国家标准级水平； 3） 照度测量范围：0.1lx～200，000lx； 4） 照度精度：一级； 5） 测量触发方式：通过按键启动测量；通过仪器后面板上的同步触发端口启动测量； 6） 自带7 寸触摸屏，可直观显示光闪烁指数、闪烁百分比、光波动深度、瞬变光源的光度变化曲线等，也可连电脑对测试数据及曲线进行分析、保存、打印。 7） 供电：交流 220V 供电适配器、30 米车用点烟器供电适配器，方便照明现场的闪烁特性测试。 |  |  |