附表一   B                              购置设备需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备基本配置及技术要求（对应检测标准） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 音频功率放大器 | 1 | DC-300kHz，输出功率>1000W，有过压、欠压保护，过电流保护，过热保护。可提供高电压、高电流模式。可通过并联实现功率升级。 |  |
| 2 | 磁场发射天线 | 1 | 1k~30MHz，输入阻抗：50om，输入功率：1kW，N型接头。 |  |
| 3 | 高斯计 | 1 | 频率：DC-50kHz，量程3T。精度：读数的0.05%，分辨率：1 µG （0.1nT）同时测量温度和频率，自动效零，自动量程，自动取得最大值，最小值，峰峰值，峰谷值。提供 IEEE-488和RS-232通讯接口，并提供经过校正的模拟输出。 |  |
| 4 | EFT校准件 | 1 | 输入电压：8000V，阻抗精度：1000ohm/50ohm +/-2% <6pF。符合IEC61000-4-4/ISO7637标准。符合EM-TEST EFT/B信号发生器接口要求 |  |
| 5 | 蓄电池循环充放电测试机（50A） | 1 | 2路，充电电压0.8-72V 放电电压0.8-60V 稳流、稳压精度：≤0.5% F.S，时间精度：≤15s/24h |  |
| 6 | 蓄电池循环充放电测试机（100A） | 1 | 1路，充电电压0.8-72V 放电电压0.8-60V 稳流、稳压精度：≤0.5% F.S，时间精度：≤15s/24h |  |
| 7 | 高清视频信号发生器 | 1 | 水平刷新率：10~300kHz，垂直刷新率：10~300Hz。支持HDCP检验协议,支持图文电视格式 Teletext, V-Chip,和Closed Caption。可提供以下各种输出：DISPLAY port接口，HD/SDI接口，模拟视频/音频输出，DVI(TDMS)接口，CVBS输出，D-TV输出，HDMI(TDMS)视频/音频输出，SCART输出，支持3D格式 |  |
| 8 | USP节能回馈负载 | 1 | 工作频率：50/60Hz，最大输入相电流：100A，输入功率>60kVA，负载范围优于0~60kVA，功率因数范围：0~1.0，输出电流谐波含量：THD<5%，最大效率：>90%。可模拟线性和非线性负载，可模拟纯阻性、阻容性、阻感性负载。 可进行三相不平衡负载测试 ，测试功率和功率因数连续可调 ，具备以下各种保护功能：电网过压/欠压，过频/欠频，三相不平衡，输入过压/欠压，过流，过热，硬件保护，防误操作保护 |  |
| 9 | 翘曲度测试仪 | 1 | 金属台尺寸： 606X466(mm)，玻璃台尺寸450X350(mm)，运动行程(mm)400X300，X、Y、Z数显解析度0.5μm，X、Y坐标示值误差(3+L/200) μm (L为被测长度，单位：mm) |  |
| 10 | 三相UPS电源 | 1 | 三相五线制，三相不平衡度：≤2%，允许100%不平衡，输出功率：30kVA，蓄电池可满载供电45分钟，线性负载下THD≤3% ，系统效率>90%。市电正常，自动同步跟踪；市电失败，自动切换。应具有输出短路保护、过载保护、过温保护、电池低压保护、输出过压/欠压保护 。 |  |
| 11 | 射频开关 | 1 | 频率范围优于DC-12.4GHz，隔离度: 80dB@3GHz,二级160dB，插入损耗: 0.5dB@DC-6GHz，VSWR: <1.5，功率容量: 3kW@0.1GHz，350W@1GHz, 220W@3GHz，170W@6GHz，90W@18GHz，输入/输出接口: Nf。 |  |