附表一 C                               购置设备需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备基本配置及技术要求（对应检测标准） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 真空离心浓缩仪主机 | 1台 | 1、最大转速：大于1500rpm，相对离心力大于235×g； 2、温度控制范围：+30℃~+80℃，电加热，设定精度1℃； 3、LCD大液晶屏幕数字显示：转子温度、时间、开/关盖、转速、真空状态（抽气/放气）、错误报警等； 4、可进行真空度的测定及控制，可通过程序控制温度和压力，可对干燥终点自动监测（压力增加测试），可设置温度、时间、转速和压力等工艺参数； 4、最大容量： 6×100ml；1.5ml/2.2ml离心管：36×1.5/2.2 ml，最大容量可叠加3层，总共108个离心管； 5、随机配备1.5ml/2.2ml转子以及5ml/10ml 转子一套。 5、可容纳2块酶标板； 6、时间控制：5分钟~12小时； 7、可容纳最大不平衡（g）：大于30g； 8、不锈钢腔体，盖子带观察窗，磁力耦合驱动系统，电子锁盖系统，最佳蒸汽流，防止压力增加，保证安全操作； 9、自动进气和转子终止功能； 10、最终真空度（mbar）：＜0.1； 11、可使用多种转子供选择； 12、机器噪音：≤44dB/A； 13、可配合冷阱和冷干机使用，冷阱温度可达-50℃或更低，具备LED显示冷阱温度，可冷冻蒸发的溶剂，减少浓缩时间。 | 总局公益性科研项目及新项目开发使用 |